Système Cladisol avec plateaux perforés

DESCRIPTIFS

TYPES

Bardage double peau avec Cladacoustic + Cladipan 32

L’isolation des murs périphériques sera réalisée selon le procédé de bardage double-peau Cladisol de la société ISOVER. Il sera constitué des éléments suivants :

- Plateaux métalliques perforés,

- Isolant en laine de verre, d’épaisseur 20 mm, de conductivité thermique 35 mW/(m.K), incombustible (Euroclasse A2,s1,d0), certifié ACERMI, revêtu d’un voile de verre noir à placer côté plateau perforé et d’un pare-vapeur en aluminium sur l’autre face, de type Cladacoustic de la société ISOVER. L’isolant sera déroulé en fond de plateau. Pour assurer la continuité du pare-vapeur aluminium entre deux lés, une bande adhésive aluminium devra être mise en œuvre.

- Isolant en laine de verre, semi-rigide et non hydrophile, revêtu d’un voile de verre, de conductivité thermique 32 mW/(m.K), incombustible (Euroclasse A1), certifié ACERMI, sous forme de rouleaux, de type cladipan 32 de la société ISOVER. L’isolant est incisé en usine de manière à venir s’insérer dans les plateaux de bardage et réaliser une couche d’isolation continue. La largeur du cladipan 32 est surdimensionnée de 5 mm par rapport à la largeur des plateaux afin d’assurer la continuité entre les panneaux et ainsi éviter les ponts thermiques au niveau des lèvres de plateaux.

- Vis à double filet jouant le rôle d’une entretoise de 40, 60 ou 80 mm entre la peau extérieure et les lèvres de plateaux de bardage,

- Optionnel : Ossatures intermédiaires verticales (Z ou Oméga) de profondeur 20 mm mini pour bardage horizontal ou panneau plan

- Bardage en tôle d’acier nervurée.

Optionnel : lorsque le poids de la peau extérieure et de l’ossature intermédiaire le nécessite, un profil de reprise de poids propre limitant le déplacement vertical de cette peau sera installé.

La mise en œuvre du système Cladisol sera faite conformément à l’Avis Technique 2.2/15-1711_V2 en vigueur.

| Résistance thermique – Cladacoustic et Cladipan 32 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Profondeur du plateau (mm) | Epaisseur d’isolant (mm) | Résistance thermique (m².K/W) | Entretoise de la fixation (mm) |
| 70mm | Cladacoustic : 20 mm cladipan 32 : 90 mm | 0,55 2,80 | 40 mm |
| 70 mm | Cladacoustic : 20 mm cladipan 32 : 110 mm | 0,55 3,45 | 60 mm |
| 70 mm | Cladacoustic : 20 mm cladipan 32 : 130 mm | 0,55 4,10 | 80 mm |
| 90 mm | Cladacoustic : 20 mm cladipan 32 : 110 mm | 0,55 3,45 | 40 mm |
|  | Cladacoustic : 20 mm Cladipan 32 : 130 mm | 0,55 4,10 | 60 mm |
| 90 mm | Cladacoustic : 20 mm Cladipan 32 : 150 mm | 0,55 4,70 | 80 mm |
| 150 mm | Cladacoustic : 20 mm Cladipan 32 : 190 mm | 0,55 5,95 | 60 mm |
| 150 mm | Cladacoustic : 20 mm Cladipan 32 : 210 mm | 0,55 6,60 | 80 mm |