DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive 84/48

Cloison de distribution 84/48

Cloisons de distribution de type 84/48, constituées d’une ossature métallique Placostil® comprenant des rails Stil® R48 et des montants Stil® M48 en acier galvanisé, d’épaisseur nominale 6/10ème, disposés à entraxe 0,60 m. Chaque parement sera constitué d’une plaque de plâtre de type BA18 de la société Placoplatre.

Une laine de verre, de type PAR Phonic de la société Isover, d’épaisseur 45 mm, de largeur 600 mm, certifiée ACERMI, sera disposée entre montants.

Les cloisons auront un indice d’affaiblissement acoustique standardisé minimal RA=42 dB.