DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison distributive 98/48 Duo’Tech®

Cloison de distribution 98/48 avec 1x Duo’Tech®25 :

Cloisons de distribution de type 98/48, constituées d’une ossature métallique Placostil® comprenant des rails Stil® R48 et des montants Stil® M48 en acier galvanisé, d’épaisseur nominale 6/10ème, disposés à entraxe 0,90m. Chaque parement sera constitué d’une plaque de plâtre de type Duo’Tech®25 de la société Placoplatre.

Une laine de verre, de type PAR Phonic Tech de la société Isover, d’épaisseur 45 mm, de largeur 900 mm, d’Euroclasse A1, certifiée ACERMI, sera disposée entre montants.

Les cloisons auront un indice d’affaiblissement acoustique standardisé minimal RA = 53 dB.