DESCRIPTIFS

TYPES

Cloison séparative SAD 180

Cloison de séparation SAD 180 avec 2x et 3x Placoplatre® BA 13 :

Cloisons séparatives de logements SAD 180 composées de 2 plaques de plâtre de type BA13 d’un côté et de 3 plaques de plâtre de l’autre côté, disposées de part et d’autre d’une ossature métallique, comprenant des rails Stil® R48 et des montants Stil® M48 en acier galvanisé, disposés à entraxe 0,60 m. Les montants M48 seront doublés dos à dos sur deux lignes décalées. Chaque parement sera vissé sur l’ossature.

Une laine de verre, d’Euroclasse A1, de type PAR Phonic de la société Isover, sera disposée entre montants en deux couches de 45 mm, de largeur 600 mm. L’isolant sera certifié ACERMI.

Les cloisons séparatives auront un indice d’affaiblissement acoustique standardisé minimal RA = 63 dB.