DESCRIPTIFS

TYPES

Laine à dérouler IBR entre fermettes

L’isolant thermique sera sous forme de rouleaux de laine de verre, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,040 W/(m.K), de type IBR (Nu ou revêtu Kraft) de la société Isover, d’épaisseur (cf. tableau)  mm permettant d’atteindre une résistance thermique de (cf. tableau) m².K/W.

La mise en œuvre sera faite conformément au DTU 45.10.

L’isolant sera découpé dans sa largeur à la dimension de l’entraxe entre fermettes majoré d’un à deux centimètres. Il sera glissé entre les fermettes. Le surfaçage kraft éventuel sera tourné vers l’intérieur. L’épaisseur de l’isolant sera égale ou supérieure à la hauteur des fermettes.

Des suspentes de type Integra2 permettront de fixer mécaniquement les ossatures supportant le parement intérieur. La pose de ces suspentes se fera conformément au NF DTU 25.41, décrivant les conditions de mise en œuvre des dispositifs de suspension et des plaques de plâtre.

Lorsqu’un pare-vapeur est nécessaire, conformément au DTU 45.10, une membrane de gestion de la vapeur d’eau et d’étanchéité à l’air, de type Vario® Xtra de la société ISOVER, sera mise en œuvre sous l’isolant avant pose du parement de finition. La jonction entre les lés de membrane sera effectuée à l’aide d’un adhésif compatible avec la membrane, de type Vario® Fast Tape, et la jonction avec d’autres matériaux avec un mastic compatible, type Vario® DoubleFit.

Un espace technique supplémentaire de 10 ou 15 cm pourra être aménagé en plafond horizontal entre la membrane d’étanchéité à l’air et le parement. Pour cela des Rallonges Integra2 L100 ou L150 de la société Isover seront clipsées sous l’embout de la suspente Integra2, sur lesquelles viendront être fixées les fourrures métalliques et le parement du plafond.

Les plaques de parement, de type BA13 de la société Placoplatre, seront posées conformément au DTU 25.41.

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur IBR (mm) | 200 | 240 | 300 | 320 | 400 |
| Rth (m².K/W) | 5,00 | 6,00 | 7,50 | 8,00 | 10,00 |