DESCRIPTIFS

TYPES

# Isolation des plafonds avec suspente

# Intégra2 Phonic

Isolation acoustique de plancher bois

Le plancher bois sera isolé en fixant des suspentes Integra2 Phonic sur les solives. Un entraxe entre suspentes de 120 cm maximum et un entraxe entre fourrures de 60 cm devront être respectés.  Selon la hauteur de plénum désiré, les suspentes INTEGRA2 PHONIC pourront être fixées soit directement sous les solives, soit sur latéralement. Les fourrures métalliques seront clipsées sur les clés de suspentes.

La laine de verre, sous forme de rouleaux, certifiée ACERMI, de conductivité thermique 0,035 W/(m.K), de type Isoconfort de la société Isover, sera positionnée entre les solives. Une seconde couche d’isolant pourra être installée sous les solives, selon la hauteur du plénum choisi.

Les plaques de plâtre seront installées perpendiculairement à l’ossature métallique. La pose se fera conformément au DTU 25.41.

|  | Résistance thermique – Isoconfort 35 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isoconfort 35 (mm) |  | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 |
| Rth (m².K/W) |  | 1,70 | 2,25 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 5,70 |

Isolation acoustique de plancher béton

Le plancher béton sera isolé en fixant des suspentes Integra2 Phonic sous la dalle béton. Un entraxe entre suspentes de 120 cm maximum et un entraxe entre fourrures de 60 cm devront être respectés. Les fourrures métalliques seront clipsées sur les clés de suspentes.

La laine de verre, sous forme de rouleaux, certifiée ACERMI, de conductivité thermique 0,035 W/(m.K), de type Isoconfort de la société ISOVER, sera positionnée entre les fourrures métalliques et le plancher béton, selon la hauteur du plénum choisi (réglage du plénum de 8 à 13 cm). Celui-ci pourra être augmenté en utilisant les Rallonges Intégra2 L100 ou L150.

Les plaques de plâtre seront installées perpendiculairement à l’ossature métallique. La pose se fera conformément au DTU 25.41.

|  | Résistance thermique – Isoconfort 35 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isoconfort 35 (mm) |  | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 200 |
| Rth (m².K/W) |  | 1,70 | 2,25 | 2,85 | 3,40 | 4,00 | 5,70 |