DESCRIPTIFS

TYPES

Maison Ossature Bois avec Isonat Flex 55

# Isolation de construction à ossature bois avec Isonat Flex 55

Le mur en structure à ossature bois sera isolé en disposant entre montants une première couche d’isolant en fibres de bois, certifié ACERMI et bénéficiant d’un Document Technique d’Application, de conductivité thermique 0,036 W/(m.K), d’épaisseur 145 mm et de résistance thermique 4,00 m².K/W, de type Isonat Flex 55 de la société Isonat. L’épaisseur de l’isolant sera choisie égale à celle des montants. La largeur des panneaux sera de 580 mm afin de garantir un parfait calfeutrement de l’isolant entre montants.

Le complément d’isolation côté intérieur sera composé :

- D’appuis de type Optima2 15-45, placés à un entraxe de 600 mm, pouvant être vissés directement sur les montants bois ou clipsés sur une fourrure intermédiaire, conformément au DTU 25.41

- De fourrures verticales clipsées sur les clés des appuis

- D’une seconde couche d’isolant en fibres de bois, certifié ACERMI et bénéficiant d’un Document Technique d’Application, de type Isonat Flex 55, d’épaisseur 40 ou 60 mm, la résistance thermique de ce complément d’isolation ne devant pas dépasser 1/3 de la résistance thermique totale du mur (hors zones froides). Les panneaux seront mis en place derrières les fourrures, à joints décalés par rapport à la première couche d’isolant qui sera 2/3 de la résistance thermique totale du mur.

- D’une membrane de gestion de la vapeur d’eau de d’étanchéité à l’air, sous Avis Technique, de type Vario® Xtra de la société Isover. La membrane sera posée sur les fourrures à l’aide d’un adhésif double face.

- Lorsqu’un espace technique est nécessaire, il convient de réaliser une ossature spécifique rapportée à l’aide de profilés métalliques ou bois

- D’une plaque de plâtre de type BA13 de la société Placoplatre.

La pose des différents éléments sera conforme au DTU 31.2, au DTU 25.41, au Document Technique d’Application de l’isolant Isonat Flex en murs en vigueur et à l’avis technique de la membrane Vario® Xtra en vigueur.