Doublage sur ossature système Optima murs

DESCRIPTIFS

TYPES

# Système Optima Murs étanche à l’air avec Isonat Flex 55

Le doublage des murs périphériques sera réalisé selon la technique Optima Murs de la société Isover. Il sera constitué des éléments suivants :

- Lisses Clip’Optima en parties basse et haute

- Fourrure intermédiaire horizontale fixée à 1,35 m du sol maximum

- Appuis Intermédiaires Optima2 en matériau composite, rupteurs de pont thermique (=0 W/K), servant d’entretoises, d’entraxe horizontal 0,6 m maximum

- Isolant en fibres de bois, certifié ACERMI et bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), de conductivité thermique 0,036 W/(m.K), de type Isonat Flex 55.

- Fourrures Télescopiques Optima 240/280 ou fourrures Optima 240 + éclisses verticales implantées à 0,60 m d’entraxe, fixées sur la clé des appuis intermédiaires

- Membrane d’étanchéité à l’air hygro-régulante (Sd variant de 0,4 à 25 m) indépendante, sous avis technique, de type VARIO® XTRA de la société ISOVER, collée sur les fourrures métalliques

- Profilés métalliques de type Stil® Mob afin de créer un espace technique entre la membrane et le parement que facilité le passage des gaines

- Plaque de plâtre de type BA13 de la société Placoplatre

La pose sera conforme aux prescriptions du DTU 25.41 et au CPT 3728, ainsi qu’à l’Avis Technique en vigueur. Les éléments d’ossature seront conformes à la norme NF EN 14195, comporteront un marquage CE et répondront aux spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41.

L’épaisseur de l’isolant sera choisie selon le tableau suivant :

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Isonat Flex 55 (mm) | 80 | 100 | 120 | 145 | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 |
| Rth (m².K/W) | 2.20 | 2.75 | 3.30 | 4.00 | 4.40 | 5,00 | 5.55 | 6.10 | 6.65 |