DESCRIPTIFS

TYPES

DESCRIPTIFS

TYPES

Système Acoustimince en mur ou contre-cloison

# Système Acoustimince en mur ou contre-cloison

Doublage sous ossature – système Acoustimince

Pour des hauteurs d’ouvrage inférieures ou égales à 5,30m

Le doublage de mur ou contre-cloison sera réalisé selon la technique Optima Mur de la société Isover. Il sera constitué des éléments suivants :

- Lisses Clip’Optima ou Rail Stil® F530 en parties basse et haute

- Appuis Intermédiaires Optima2 15-45 en matériau composite servant d’entretoises, d’entraxe 0,6 m maximum

- Isolant en laine de verre semi-rigide Acoustimince de la société Isover, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,035 W/(m.K), embroché sur les appuis intermédiaires

- Fourrures Télescopiques Optima 240/280 ou fourrures Optima 240 + éclisses verticales ou fourrure Stil® F530 implantées à 0,60 m d’entraxe, fixées sur la clé des appuis intermédiaires

- Une ou deux plaque(s) de plâtre de type BA13 de la société Placoplatre : Placoplatre® BA 13, Placo® Phonique BA 13 ou Placo® Multiconforts

- Finition avec un joint mastic acrylique ou par bande à joint marouflée dans l’enduit

La pose sera conforme aux prescriptions du DTU 25.41 et à l’Avis Technique du système en vigueur. Les éléments d’ossature seront conformes à la norme NF EN 14195, comporteront un marquage CE et répondront aux spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41.

La/les plaque/s associées sera choisie selon la performance acoustique et l’encombrement recherchés et le mur support dans le tableau suivant :