Système Optima Mur avec GR 32

DESCRIPTIFS

TYPES

Doublage sous ossature – système Optima Mur

Le doublage des murs périphériques sera réalisé selon la technique Optima Mur de la société Isover. Il sera constitué des éléments suivants :

- Lisses Clip’Optima en parties basse et haute

- Fourrure intermédiaire horizontale fixée à 1,35 m du sol maximum

- Appuis Intermédiaires Optima2 en matériau composite, rupteurs de pont thermique (=0 W/K), servant d’entretoises, d’entraxe 0,6 m maximum

- Isolant en laine de verre semi-rigide, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,032 W/(m.K), de type GR 32 Kraft de la société Isover, embroché sur les appuis intermédiaires

- Fourrures Télescopiques Optima 240/280 ou fourrures Optima 240 + éclisses verticales implantées à 0,60 m d’entraxe, fixées sur la clé des appuis intermédiaires

- Plaque de plâtre de type BA13 de la société Placoplatre

La pose sera conforme aux prescriptions du DTU 25.41 et à l’Avis Technique du système en vigueur. Les éléments d’ossature seront conformes à la norme NF EN 14195, comporteront un marquage CE et répondront aux spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41.

L’épaisseur de l’isolant et la longueur de l’appui intermédiaire associé seront choisies selon le tableau suivant :

| Résistance thermique |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur GR 32 (mm) | 45 | 60 | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
| Rth (m².K/W) | 1,40 | 1,85 | 2,35 | 3,15 | 3,75 | 4,35 | 5,00 | 5,60 |
| Appui Optima2 recommandé | 15-45 | 75 | 75 | 100 | 120 | 140 | 75-160 | 200 |
| Tapée de menuiserie (mm) | 75 | 90 | 105 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210 |