Système Optimax Habito®

DESCRIPTIFS

TYPES

Doublage sous ossature – système Optimax Habito®

Pour des hauteurs de doublage inférieures à 2,80 m

Le doublage des murs périphériques sera réalisé selon la technique Optimax Habito® des sociétés Isover & Placo®. Il sera constitué des éléments suivants :

- Cornières Stil® CR2 en parties basse et haute

- Appuis Optimax intermédiaires en matériau composite, rupteurs de pont thermique (=0 W/K), servant d’entretoises, fixés à mi-hauteur du doublage, avec un entraxe horizontal de 0,6 m

- Raccords Optimax, positionnés à mi-hauteur entre la cornière haute et la ligne d’appuis intermédiaires et à mi-hauteur entre la cornière basse et la ligne d’appuis intermédiaire.

- Isolant en laine de verre semi-rigide, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,032 ou 0,030 W/(m.K), de type GR32 ou GR30 de la société Isover, embroché sur les appuis intermédiaires.

- Plaque de plâtre Habito® et/ou Habito® Hydro et/ou Habito® Activ’Air® exclusivement.

- Vis Habito® 25 pour la fixation des plaques dans les cornières Stil® CR2, les appuis et les raccords Optimax.

La pose sera conforme aux prescriptions du fabricant, la finition s’effectue de manière traditionnelle.

Schéma de principe :

- Cornière Stil® CR2 haute

- GR 32 revêtu kraft (rouleaux ou panneaux)

- Appui Optimax

- Raccord Optimax

- Plaque de plâtre Habito®

- Cornière Stil® CR2 basse

- Vis Habito® 25

- Cornière Stil® CR2 haute

- GR 32 revêtu kraft               (rouleaux ou panneaux)

- Appui Optimax

- Raccord Optimax

- Plaque de plâtre Habito®,                 ou Habito® Hydro,                            ou Habito® Activ’Air®

- Cornière Stil® CR2 basse

- Vis Habito® 25

| Résistance thermique GR32 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur GR 32 (mm) | 75 | 100 | 120 | 140 | 160 |
| Rth (m².K/W) | 2,35 | 3,15 | 3,75 | 4,35 | 5,00 |
| Up (W/m².K) sur blocs béton creux | 0,36 | 0,28 | 0,24 | 0,21 | 0,18 |
| Up (W/m².K) sur briques creuses | 0,33 | 0,27 | 0,23 | 0,20 | 0,18 |

| Résistance thermique GR30 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur GR 32 (mm) | 90 | 101 | 111 | 122 | 130 | 143 | 150 |
| Rth (m².K/W) | 3,00 | 3,35 | 3,70 | 4,05 | 4,30 | 4,75 | 5,00 |
| Up (W/m².K) sur blocs béton creux | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,22 | 0,21 | 0,19 | 0,18 |
| Up (W/m².K) sur briques creuses | 0,27 | 0,25 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,18 | 0,18 |