DESCRIPTIFS

TYPES

Système Acoustimince en plafond

Plafond Acoustimince

Le plafond Acoustimince sera constitué des éléments suivants :

- Ossature périphérique composés de lisses Clip’Optima ou rails Stil® F 530, fixés mécaniquement dans les murs adjacents tous les 0,60 m,

- Fourrures Optima 240 ou Fourrures Stil® F530 Stil® en acier galvanisé d'épaisseur nominale 6/10e, disposées à 0,60 m d'entraxe, fixées au support par l'intermédiaire de suspentes Intégra2 Phonic ou de Cavaliers dB-F Stil® F 530 tous les 1,20m maximum,

- Une ou deux plaque(s) de plâtre de type BA13 de la société Placoplatre : Placoplatre® BA 13, Placo® Phonique BA 13 ou Placo® Multiconforts

- Isolant en laine de verre semi-rigide Acoustimince de la société Isover, certifié ACERMI, de conductivité thermique 0,035 W/(m.K), glissé sous les fourrures

- Finition avec un joint mastic acrylique ou par bande à joint marouflée dans l’enduit

La pose sera conforme aux prescriptions du DTU 25.41. Les éléments d’ossature seront conformes à la norme NF EN 14195, comporteront un marquage CE et répondront aux spécifications définies dans la norme NF DTU 25.41.

La/les plaque/s associées sera choisie selon la performance acoustique et l’encombrement recherchés et le plancher support dans le tableau suivant :