DESCRIPTIFS

TYPES

DESCRIPTIFS

TYPES

Isolation Toiture froide Shedisol A2

Isolation Toiture froide Shedisol A2

Isolation thermique de toiture froide ventilée avec plafond suspendu sous pannes – Variante Shedisol A2

L’isolation de la toiture sera réalisée à l’aide de panneaux rigides en laine de verre, certifiés ACERMI, revêtus d’un pare-vapeur sur une face (de résistance à la vapeur d’eau Z7), renforcés de deux voiles de verre et rebordés sur deux côtés, d’Euroclasse A2-s1,d0, de type Shedisol  A2 de la société Isover. L’isolant sera certifié ACERMI, de conductivité thermique (cf. tableau)  W/(m.K), d’épaisseur (cf. tableau)  mm et de résistance thermique (cf. tableau) m².K/W.

La mise en œuvre des panneaux isolants Shedisol A2 sera faite conformément au DTU 40-35 (NF P 34- 205) et au DTU 58.1 (NF P 68-203). Les panneaux isolants de Shedisol A2 seront posés sur des profilés d’ossature en T, possédant une semelle de largeur minimale 35 mm, fixés sur les pannes à l’aide de suspentes métalliques. Des fixations de type clips ou cavaliers, espacées au maximum de 1 mètre, seront mises en place afin d’exercer une pression suffisante des panneaux sur les profilés pour résister aux effets de soulèvement dus au vent.

Un complément d’isolation thermique sera réalisé en déroulant sur les panneaux de Shedisol A2 des rouleaux de laine de verre, certifiés ACERMI, incombustibles (Euroclasse A1), revêtus d’un voile de verre armé, de conductivité thermique 0,040 W/(m.K), de type Feutre Bardage de la société Isover.

Enfin afin d’éviter tout risque de condensation, il faudra impérativement ventiler correctement le plénum, avec une lame d’air continue entre l’isolant et la sous-face du support de couverture d’au moins 4 cm. Par ailleurs un isolant en laine de verre revêtu d’un revêtement en aluminium renforcé, certifié ACERMI, de type Feutre Tendu Alu de la société Isover, disposé sur pannes sera mis en œuvre conformément au Document Technique d’Application en vigueur. Il devra être mis en œuvre de façon continue sur l’ensemble de l’ouvrage.

| Résistance thermique – Feutre Bardage |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Epaisseur Feutre Bardage (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| Rth (m².K/W) | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,50 | 3,00 |

| Résistance thermique – Shedisol A2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Epaisseur Shedisol A2 (mm) | 50 | 80 |
| Conductivité thermique (W/(m.K)) | 0,032 | 0,035 |
| Rth (m².K/W) | 1,55 | 2,25 |